耳声发射需求参数

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 需求参数 | 预算控制价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耳声发射 | 台 | 1 | 1.配备彩色显示屏，显示屏尺寸≥2.4英寸，分辨率≥240×320像数，实时显示检测进程及关键参数。 2.具备本地数据存储功能，存储≥200个测试结果。 3.支持检测数据导出功能，兼容通用数据接口标准（如USB/蓝牙等）。 4.内置长效续航电源系统，单次充电连续工作时间≥8小时。 5.探头组件需支持可拆卸设计，探头组件：连接线长度≥100cm，配备可更换耳塞套件（至少含3种规格）。 6.支持无线打印功能，兼容标准热敏打印协议。 ▲7.具备医疗信息系统对接能力，支持通用医疗数据交互协议（如HL7/FHIR等）。 8.声刺激信号：双音复合信号，频率比符合行业通用规范。 9.刺激强度范围：45-70dB SPL可调。 ▲10.检测频率范围：覆盖2kHz-6kHz频段，至少包含4个标准检测频点。 11.信噪比阈值：≥6dB | 40000 |

注：以上设备无使用期限或生产日期半年内。